Síntesis: detección de EPP con variantes YOLO

Detección visual de EPP y condiciones de seguridad con variantes YOLO

Síntesis consolidada de cuatro estudios publicados en Scientific Reports (2026)

# 1. Panorama general

Los cuatro artículos, publicados en Scientific Reports en 2026, adaptan detectores de la familia YOLO para vigilar la seguridad de los trabajadores en entornos industriales difíciles.

- obras de construcción (S. Wang et al., 2026)

- centrales hidroeléctricas (Yu et al., 2026)

- túneles (Liu & Wang, 2026)

- minas subterráneas (L. Wang et al., 2026)

Nadie crea un algoritmo desde cero. Todos usan una versión de YOLO y suman módulos que ya existen en la literatura, como atención, convoluciones dinámicas, fusión multiescala o nuevas funciones de pérdida. Dicen que su aporte está en cómo combinan estos elementos para el problema en cuestión. S. Wang et al. (2026) lo dicen claramente: su novedad está en la integración centrada en la tarea, no en un componente por separado.

Un problema técnico frecuente es detectar objetos pequeños en escenas difíciles. Un casco, un guante o un zapato pueden aparecer con pocos píxeles en una imagen lejana y también quedar tapados o mal iluminados.

# 2. Resumen por artículo

## 2.1 YOLOv10 multiescala para incumplimiento de EPP en obra (S. Wang et al., 2026)

Qué hace. Ajusta YOLOv10 para identificar directamente cinco infracciones: no usar casco, mascarilla, chaleco, guantes o calzado. Usar correctamente el EPP es una regla.

Módulos que integra:

- ODConv en el backbone, para adaptar la extracción de rasgos finos.

- Una red EMA-BiFPN permite fusionar información en ambas direcciones entre diferentes escalas.

- La pérdida MPDIoU se usa para dar estabilidad a la regresión de cajas pequeñas.

- Una cuarta cabeza de predicción de alta resolución, pensada para instancias muy pequeñas.

Datos. 4060 imágenes con 35 335 instancias. Provienen de cámaras corporales montadas en cascos y de tres conjuntos de datos públicos. Se usó una partición estratificada 60/20/20.

Resultados en test:

| Propuesto | 92.49 | 70.04 | 57.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLOv10 base | 90.71 | 67.40 | 63.47 |
| YOLOv9e (mejor competidor) | 91.35 | 68.72 | 42.19 |

- Objetos pequeños. Aquí se consigue la mayor ganancia: AP_ES = 82.74 y AP_S = 88.96.

- Validación externa. En dos obras que el modelo no vio durante el entrenamiento, el modelo propuesto obtiene mejores resultados que la base (91.88 contra 89.94 en mAP@50).

Rigor metodológico. Es el estudio más sólido del grupo:

- búsqueda controlada de 243 configuraciones de hiperparámetros, idéntica para todos los modelos;

- 10 semillas de inicialización y 10 semillas de partición;

- métricas desglosadas por tamaño de objeto;

- análisis según las condiciones de la imagen, como la iluminación, la distancia, la oclusión o la densidad.

Hallazgo relevante. La partición de datos causa más varianza que la inicialización. Las vistas lejanas y la superposición de trabajadores son los fallos principales. AP_ES baja en −6.66 y −7.10 puntos, respectivamente.

## 2.2 DRR-YOLOv11s ligero para hidroeléctricas (Yu et al., 2026)

Qué hace. Prioriza la eficiencia en el despliegue en el borde (edge). Sobre YOLOv11s introduce:

- DDSConv: usa convolución separable en profundidad, crea rasgos tipo Ghost de forma sencilla y aplica atención SimAM sin parámetros.

- RDSC: un bloque residual separable con atención ESE, colocado en las tres escalas de la cabeza de detección.

- RVBs: bloques RepViT que usan kernels de 7×7 y 3×3 y una reparametrización estructural. Durante la inferencia, se fusionan en una sola convolución.

Resultados en fallas eléctricas (dataset EEF, 8 clases como arco, chispa o aislador):

- mAP@50 de 93.46 y mAP@50:95 de 73.45.

- 160.22 FPS on an RTX 3060.

- Tiene solo 5.88 millones de parámetros y 15.2 GFLOPs. Esto representa un 37.58 % menos de parámetros y un 28.64 % menos de cómputo que YOLOv11s.

Matices importantes:

- La precisión mejora poco respecto a la base: +0.39 puntos en mAP@50.

- En la ablación, el módulo RDSC solo alcanza 94.28 de mAP@50 y tiene mejor resultado que el modelo completo. La propuesta pierde algo de exactitud para ganar eficiencia.

- En el dataset de EPP (8542 imágenes; guantes, casco, persona, zapatos, chaleco), el modelo tiene resultados apenas menores que YOLOv11s: 94.52 contra 94.55 en mAP@50, y 77.72 contra 78.15 en mAP@50:95.

- Ese dataset identifica si hay equipos, pero no muestra si hubo infracciones.

- Los autores señalan como limitaciones el desequilibrio entre clases, anotaciones que no están completas y que podría haber correlación entre las muestras de Roboflow.

## 2.3 AE-LFOG-YOLO robusto a la iluminación en túneles (Liu & Wang, 2026)

Qué hace. Ataca la iluminación no homogénea de los túneles con dos componentes "informados por la física" sobre YOLOv8m:

- IIM (módulo invariante a la iluminación): divide los rasgos en dos partes. Una depende de la iluminación y la controlan compuertas. La otra es estructural y cambia poco con la reflectancia.

- AE-LFOG ajusta los anchors en cada época con un proceso evolutivo. La puntuación une el ajuste a los datos y la consistencia con un modelo óptico de lente delgada. Esa señal óptica también cambia en tiempo real los pesos de las pérdidas de localización y de clasificación.

Resultados:

| Propuesto | 94.83 | 64.18 | 120.99 |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8m base | 93.41 | 62.13 | 90.17 |

- Validación cruzada. Con k = 5, el mAP@50 va de 93.38 a 94.75.

- Robustez lumínica. Al aplicar transformaciones gamma, el rango operativo efectivo crece un 35.7 % y la confianza media sube de 0.724 a 0.786.

- Despliegue real. Los autores informan que la Línea 6 del metro de Chongqing lleva más de seis meses en funcionamiento.

Puntos débiles:

- YOLOv8 no usa anchors de forma nativa, y el artículo no aclara cómo aplican ahí las mejoras de anchors.

- La tabla de ablación tiene datos que no cuadran. El modelo completo muestra 6.90 GFLOPs, pero la base tiene 39.53, aunque el modelo completo tiene más parámetros, con 26.15 millones.

- No se especifica qué dataset se usó en cada experimento. Se nombra un dataset real de túnel y también se mencionan datasets públicos.

- La tabla comparativa muestra cifras de otros artículos que usaron datos diferentes.

## 2.4 YOLOv11-SRA para cascos en minas subterráneas (L. Wang et al., 2026)

Qué hace. Integra tres módulos en YOLOv11:

- SAConv: convolución atrous conmutable, que cambia entre tasas de dilatación según la situación.

- RCM: módulo rectangular de autocalibración con pooling axial, colocado en el cuello de la red.

- ASFF: combinación espacial adaptativa entre escalas, en la cabeza de detección.

Datos. Usa CUMT-HelmeT: 2 482 imágenes, aumentadas cinco veces hasta llegar a 12 410.

Resultados:

- mAP@50 de 84.2 %, recall de 79.9 % y precisión de 81.7 %.

- 12.8 millones de parámetros y 96.7 FPS.

- Supera a YOLOv9, que tiene 77.4, y a YOLOv10, que tiene 61.9.

Puntos débiles:

- Ablación no monótona. Algunas combinaciones de dos módulos dan valores más bajos que la base (0.442 contra 0.592). Los autores explican esto por una sinergia que solo aparece cuando se juntan los tres módulos.

- Riesgo de fuga de datos. El aumento de datos se hizo antes de dividir en 7:2:1, así que copias transformadas de una imagen pueden estar tanto en entrenamiento como en test. Esto puede inflar las métricas.

- Línea base poco confiable. El YOLOv11 base tiene un rendimiento muy bajo (0.592), incluso menor que YOLOv9, lo que hace que la mejora reportada del "42.2 % " parezca mayor de lo que es. Ese porcentaje es relativo; en números absolutos son unos 25 puntos.

- Evidencia cualitativa limitada. Las comparaciones visuales dependen de la confianza en cada imagen.

- Métricas incompletas. No informan mAP@50:95 para los modelos que comparan.

# 3. Comparación consolidada

| S. Wang et al. (2026) | YOLOv10 | Construcción | 4060 img, 5 infracciones | ODConv, EMA-BiFPN, MPDIoU, 4 cabezas | 92.49 | 70.04 | 57.3 (4090) | n.r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yu et al. (2026) | YOLOv11s | Hidroeléctrica | EEF 5711 / EPP 8542 img | DDSConv, RDSC, RVBs | 93.46 / 94.52 | 73.45 / 77.72 | 160.2 (3060) | 5.88 M |
| Liu & Wang (2026) | YOLOv8m | Túneles | Cascos (túnel + públicos) | IIM, anchors evolutivos | 94.83 | 64.18 | 121.0 (3090) | 26.15 M |
| L. Wang et al. (2026) | YOLOv11 | Mina subterránea | CUMT-HelmeT aumentado | SAConv, RCM, ASFF | 84.2 | n.r. | 96.7 (4090D) | 12.8 M |

n.r. = no reportado. No se pueden comparar las cifras de los estudios porque usan conjuntos de datos, clases, GPU y protocolos de evaluación distintos.

# 4. Análisis transversal

Patrones de diseño convergentes. Los cuatro trabajos atacan las mismas debilidades de YOLO con familias de soluciones parecidas:

- Fusión multiescala reforzada: EMA-BiFPN (S. Wang et al., 2026), ASFF (L. Wang et al., 2026) y RCM con pooling axial (L. Wang et al., 2026).

- Atención de canal y espacial ligera: EMA, SimAM y ESE (Yu et al., 2026), y compuertas del IIM (Liu y Wang, 2026).

- Mejor regresión de cajas pequeñas: MPDIoU (S. Wang et al., 2026) y anchors con pesos de pérdida que se ajustan (Liu & Wang, 2026).

- Receptivo adaptativo, ODConv, SAConv y kernels grandes reparametrizados en RVBs.

Dos enfoques opuestos. S. Wang et al. (2026) aumentan la capacidad al agregar una cabeza más y una fusión más completa, y aceptan perder FPS en la base. Yu et al. (2026) reducen el cómputo y luego compensan en la cabeza, conformándose con una mejora pequeña en precisión. El hardware de despliegue define cuál usar.

Formulación del problema. Definir la tarea como detección de infracciones (S. Wang et al., 2026), o con una clase no-helmet (Liu & Wang, 2026; L. Wang et al., 2026), ayuda más a emitir alertas que a detectar si hay equipos (Yu et al., 2026). Este enfoque también necesita una lógica después para relacionar cada equipo con su trabajador.

Calidad de la evidencia. Hay una brecha marcada entre los estudios:

- S. Wang et al. (2026) es el único que usa varias semillas, validación externa y métricas según el tamaño del objeto.

- Liu y Wang (2026) incluye validación cruzada y una prueba en uso real, pero sus tablas tienen inconsistencias.

- Yu et al. (2026) y L. Wang et al. (2026) muestran solo una corrida. El segundo también tiene un riesgo alto de fuga de datos.

Brechas comunes:

- Generalización entre sitios. Incluso en el conjunto "externo" de S. Wang et al. (2026), el 67 % de las instancias vienen de imágenes generales, no de obras reales.

- Despliegue en el borde. Todos los estudios miden los FPS en GPU de escritorio. Ninguno proporciona datos de medición de dispositivos como el Jetson, pese a que el borde se invoca como objetivo.

- Uso del contexto temporal. Todos trabajan con imágenes sueltas, aunque los datos vienen de video.

- Reproducibilidad. El código solo está disponible "a solicitud". L. Wang et al. (2026) y Yu et al. (2026) publican sus datos, pero no el código.

Conclusión. El campo converge hacia detectores YOLO especializados en objetos pequeños y en condiciones adversas, con resultados de mAP@50 superiores al 90 % en conjuntos de datos controlados. Sin embargo, la evidencia de robustez en despliegues reales sigue siendo limitada. La siguiente frontera que señalan los propios autores pasa por tres frentes: validación entre sitios, adaptación de dominio y optimización para hardware embebido.

# Referencias

Liu, S., & Wang, J. (2026). AE-LFOG-YOLO: Robust safety helmet detection via adaptive anchors and illumination invariant learning. Scientific Reports, 16, Article 6402. https://doi.org/10.1038/s41598-026-37326-z

Wang, L., Wan, X., Shi, X., & Wang, A. (2026). A method for detecting safety helmets underground based on the YOLOv11-SRA model. Scientific Reports, 16, Article 6194. https://doi.org/10.1038/s41598-026-37148-z

Wang, S., Kim, H., Yeo, J., & Kim, J. (2026). YOLOv10-based multi-scale variant object detection for multi-category PPE non-compliance monitoring on construction sites. Scientific Reports, 16, Article 24591. https://doi.org/10.1038/s41598-026-53052-y

Yu, P., Zong, B., Geng, X., Chen, S., Li, Y., & Xu, X. (2026). A lightweight DRR-YOLOv11s model for power equipment failure and personal protective equipment detection in hydropower stations. Scientific Reports, 16, Article 18978. https://doi.org/10.1038/s41598-026-49094-x

Nota: en S. Wang et al. (2026), la sección de contribuciones menciona a "Hyunju Lee" y "Young Yeo", nombres que no coinciden con la autoría de la portada. Se usaron los nombres de la portada.